T	e	h	n	i	č	n	i

l	i	s	t

SIGMA

COATINGS

LB

SIGMA Vorlack

PPG Coatings Deutschland GmbH An der Halde 1 D-44805 Bochum Tel. +49 (02 34) 8 690 Faks +49 (02 34) 8 693 58 www.sigmacoatings.de

I. OPIS MATERIALA

Izjava o izdelku:	SIGMA Vorlack, tiksotropen predlak na osnovi alkidne smole za kakovostno nanašanje

temeljnega ali vmesnega premaza na lesene in kovinske površine za notranjo in zunanjo uporabo.

Namen uporabe:	z izjemnimi lastnostmi razlivanja ustvarja idealno podlago za visokokakovostne zaključne premaze.

Odlično se uporablja na lesu in lesnih materialih, umetnih snoveh, ki so združljive s premazi, železnih in neželeznih kovinah ter trdnih starih premazih po ustrezni pripravi podlage.

Lastnosti:	– brez vsebnosti aromatov

- mat površina

- odlična kritnost

- zelo dobro prekrivanje robov

- izjemna viskoznost

- odlične lastnosti razlivanja

- hitro sušljiv

- zelo preprosto nanašanje

- dobra zmogljivost oprijema

- zelo dobra sposobnost brušenja

- možnost brušenja, ko je premaz suh in moker

- na voljo posebej v barvnem odtenku podlage.

Za optimizacijo kritnosti zaključnih premazov uporabite posebne barvne odtenke podlage v sistemu SIGMAMIX.

Barvni odtenki:	bela, možnost niansiranja s sistemom SIGMAMIX.

Sijaj:	mat

Pakiranje:	5 l, 2,5 l, 1 l

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota:	pribl. 1,42 g/cm³

Poraba:	pribl. 70 ml/m²

Trajanje sušenja:	prašno suho po pribl. 4–6 urah 
primerno za ponoven nanos po pribl. 16 urah

možnost brušenja po pribl. 24 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti

Z naraščajočo porabo materiala in večjo debelino slojev se sušenje podaljša. Sušenje se prav tako podaljša pri nizkih temperaturah.

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage:	z jekla odstranite maščobe in rjo. Temeljito odstranite škajo in oksidirano plast ter nanesite 1 do 2 sloja temeljnega premaza SIGMA Allgrund.

Umetne snovi, ki so združljive s premazom, pazljivo zdrgnite po celotni površini s čistilom SIGMA Universol (razredčeno z vodo v razmerju 1 : 50) in papirjem P 400er za mokro brušenje. Nato sperite z obilo čiste vode in nanesite temeljni premaz SIGMA Allgrund.

Očistite neobdelan les na zunanjih površinah (samo pri dimenzijsko stabilnih lesenih gradbenih elementih) in površine impregnirajte z impregnacijo Sigmalife Impregnant.

Očistite neobdelan les v notranjih prostorih in površine premažite s predlakom SIGMA Vorlack.

Sestava sistema:	vmesni premaz

s predlakom SIGMA Vorlack

SIGMA

COATINGS

T	e	h	n	i	č	n	i

l	i	s	t

PPG Coatings Deutschland GmbH An der Halde 1 D-44805 Bochum Tel. +49 (02 34) 8 690 Faks +49 (02 34) 8 693 58 www.sigmacoatings.de

SIGMA Vorlack

III. NAVODILA ZA UPORABO

zaključni premaz (enkrat do dvakrat, odvisno od barvnega odtenka)

z belimi in barvnimi laki SIGMA, npr. SIGMA Amarol Triol Satin/Gloss

Sigmastar Satin/Gloss / SIGMA Contour Satin/Gloss SIGMA Weisslack Satin/Gloss

Nanašanje:	s čopičem/valjčkom, brizganjem TempSpray – AirCoat:

šoba za fino nanašanje velikosti 0,18–0,23 mm (0,007–0,009 palca)

Brizgalni tlak 160 barov

Čiščenje orodja:	takoj po uporabi ga očistite z razredčilom SIGMA 20-02 AF.

Temperatura za nanašanje, okoliškega zraka in podlage mora biti vsaj +5 °C. Relativna vlažnost zraka naj znaša največ 85 %.

Pri notranji uporabi se lahko v neugodnih razmerah za kratek čas razvije moteč vonj. Poskrbite za optimalno zračenje in prezračevanje.

Zlasti upoštevajte naslednje:	VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

Umetna ali nezadostna naravna svetloba navadno povzroči spremembo bele barve in barvnih odtenkov na beli osnovi. Skladiščenje premazov, ki se redčijo s topili, v temnih prostorih in vsebnost amoniaka v prostoru lahko okrepita omenjeni pojav.

Opomba:	SIGMA COATINGS pri sijajnih, intenzivnih in slabo prekrivnih barvnih odtenkih ponuja optimizacijo kritnosti zaključnih premazov s predlakom SIGMA Vorlack v posebnih barvah podlage. S temi posebej razvitimi barvami podlage lahko tudi pri zelo kritičnih odtenkih z 1- do 2-kratnim nanosom zaključnega premaza dosežemo optimalno kritnost.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka:	M-GP 02

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VDL-RL 01

Vsebuje:	alkidna smola, titanov dioksid, polnila, alifati, aditivi.

VI. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z DIN EN 927-1

Viskoznost:	srednja

Kritnost:	prekrivno

Sijaj:	mat

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.

Izdaja besedila: februarja 2013